HZS Olomouckého kraje pokračuje v zásahu v Hustopečích nad Bečvou. Na místě i nadále pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:

- regulujeme přepouštění vody z východního do západního jezera,

- od poloviny července odpouštíme postupně západní jezero do řeky Bečvy pomocí kanálových ucpávek s kulovým ventilem,

- zajišťujeme výdej ochranných prostředků zaměstnancům specializovaných firem, kteří musejí pracovat v nebezpečné zóně,

- zajištěna je protipožární ochrana, asistuje výjezdová CAS + hasič s detektorem,

- na březích jezera pracují dvě menší čerpadla, která zajišťují přívod vody do statických proudnic. Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují případné odpařování benzenu z jezera,

- dle požadavků ČIŽP jsme upravili preventivní ochranná opatření na jezeře tak, aby odpovídala aktuální situaci na místě zásahu,

- odčerpává se a filtruje se kontaminovaná voda z hlubinných sond, pokračuje se v jednotlivých fázích sanačního projektu, to má na starosti specializovaná firma,

- místo zásahu stále střeží hasič-chemik s detektorem, průběžně monitorujeme koncentrace benzenu na určených místech v kolejišti a v nejbližším okolí,

- měříme koncentrace v ovzduší v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky,

- odběry vzorků vody zajišťuje společnost Ekomonitor.

Celkově na místě pracuje 9 hasičů.

Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR.

Aktuální informace z ČIŽP k 2. 9. 15:00:

U místa havárie je stále monitorována přilehlá vodní nádrž č. 6 - štěrkovna. Dle analýz v pondělí odebraných vzorků jsou hodnoty benzenu na všech jednotlivých odběrových místech pod mezí stanovitelnosti.

Vláda ve středu 20. srpna schválila velmi pravděpodobně poslední prodloužení stavu nebezpečí, který platí v okolí Hustopečí nad Bečvou po havárii vlaku převážejícího nebezpečný benzen až do 24. září. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí: https://www.cizp.gov.cz/aktuality/vlada-pravdepodobne-naposledy-prodlouzila-stav-nebezpeci-v-hustopecich-nad-becvou-v

Podrobné informace o havárii a její sanaci jsou zveřejněny na webu ČIŽP: https://www.cizp.gov.cz/aktuality/ekologicka-havarie-v-hustopecich-nad-becvou-aktualizovano-26-8-2025

Aktuální informace z KHS Olomouckého kraje k 2. 9. 15:00:

Poslední prázdninové úterý jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě pokračovali v provádění preventivního monitoringu jakosti pitné vody z 5 vytipovaných studní v Hustopečích nad Bečvou a ze 3 vodovodů pro veřejnou potřebu. Dle výsledků laboratorních analýz ani v jednom z odebraných vzorků nebyl detekován benzen, ani jeho deriváty toluen a xylen. Výsledky laboratorních analýz pitné vody naleznete na: Hustopeče nad Bečvou - havárie 28. 2. 2025

V kooperaci se sanační společností koordinujeme problematiku oblasti ochrany zdraví při práci u osob, které provádí sanační práce v zasaženém území.

Hezký den

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
T: +420 777 420 107
M: lucie.balazova@hzscr.cz
M: olk.mluvci@hzscr.cz