zasílám informace k zásahu v Hustopečích nad Bečvou pro obce.

HZS Olomouckého kraje zasahuje v Hustopečích nad Bečvou v pondělí 14. dubna po havárii vlaku s cisternami s benzenem. Dnes jsme dokončili úpravu preventivních opatření na jezeře na základě dohody s ČIŽP. O víkendu byla dokončena stavba larssenové stěny, která obklíčila místo zásahu a bude okolí chránit před kontaminací benzenem.

Dále pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:

- dnes jsme dokončili výměnu všech sorpčních hadů na jezeře, dle požadavků ČIŽP jsme upravili preventivní ochranná opatření na jezeře tak, aby odpovídala aktuální situaci na místě zásahu, uniklou látku v případě potřeby zachytáváme nadále sorbentem,

- specializovaná firma postupně svařuje jednotlivé štětovnice kvůli jejich uzemnění, u těchto prací zajišťujeme protipožární ochranu, asistuje výjezdová CAS + hasič s detektorem,

- na březích jezera pracují dvě velkokapacitní čerpadla Hydrosub 150 a dvě výkonná čerpadla, celkově zajišťují přívod vody do 23 monitorů (statických proudnic). Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera,

- místo zásahu stále střeží hasič-chemik s detektorem, spolupracujeme na odběru vzorků vody se společností Ekomonitor,

- měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky,

- probíhá intenzivní čerpání podzemní kontaminované vody z vystrojených hlubinných sond, které zajišťuje firma Dekonta.

Celkově na místě pracuje 18 hasičů a policistů.

Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR.

por. Bc. Tomáš Čech

| Krajské operační a informační středisko HZS Olomoucký kraj ¦ www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje |  |
| --- | --- |
|  | T: +420 950 770 010 M: +420 725 132 535 E: olk.kopis@hzscr.cz A: HZS Olomoucký kraj Schweitzerova 524/91, Olomouc |