Dobrý den,

zasílám aktuální informace ze zásahu v Hustopečích nad Bečvou.

HZS Olomouckého kraje zasahuje v Hustopečích nad Bečvou ve čtvrtek 10. dubna po havárii vlaku s cisternami s benzenem. Pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:

- probíhá stavba larssenových stěn. To má na starosti specializovaná firma. Fyzická bariéra má obklíčit ohnisko kontaminace a omezit mísení vody z jezera s podzemními vodami. Postaveno je už zhruba 620 metrů, celkově zde bude asi 700 metrů,

- dvě velkokapacitní čerpadla Hydrosub 150 zajišťují přívod vody do monitorů (statických proudnic). Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera. Na břehu od rána do večera pracuje 22 monitorů,

- vodní plochu zabezpečujeme stovkami metrů norných stěn a sorpčních hadů, uniklou látku zachytáváme sorbentem, reagujeme na aktuální požadavky ČIŽP,

- zajišťujeme protipožární opatření u všech prací: místo hlídá výjezdová cisterna, hasič-chemik s detektorem,

- měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky,

- probíhá intenzivní čerpání podzemní kontaminované vody z vystrojených hlubinných sond, které zajišťuje firma Dekonta. Ta také prováděla další hydrogeologické vrty.

Celkově na místě pracuje 17 hasičů a policistů.

Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR.

Vyjádření ČIŽP k 17:00 9. dubna:

Situace ve vodní nádrži č. 6 je v současné době stabilizovaná, koncentrace benzenu jsou ve většině odběrových míst podlimitní. V souvislosti s havárií byl doposud zaznamenám úhyn asi patnácti ryb. Dále probíhá odčerpávání kontaminovaných podzemních vod a provzdušňování vodní nádrže. Tento týden by měla být dokončena výstavba larssenové stěny.

Vyjádření KHS Olomouckého kraje k 17:00 9. dubna:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) pokračuje v intenzivní komunikaci se subjekty, které provádí sanační práce ve vymezeném území z hlediska oblasti ochrany zdraví při práci.

V úterý 8. 4. 2025  pokračovala KHS ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZÚ)  za účelem  zajištění ochrany veřejného zdraví před nejakostní pitnou vodou, v rámci preventivního monitoringu zaměřeného na přítomnost benzenu a jeho derivátů xylenu a toluenu v pitné vodě,  v realizaci odběrů vzorků vod z vytipovaných studní v Hustopečích nad Bečvou a z vodovodů pro veřejnou potřebu (skupinový vodovod Záhoří, vodovod pro veřejnou potřebu Hustopeče nad Bečvou, vodovod zajišťující pitnou vodou pro lázně Teplice nad Bečvou) dodávajících pitnou vodu pro více jak 10 000 spotřebitelů. Z výsledků provedených analýz v laboratořích ZÚ vyplývá, že v pitné vodě monitorovaných domovních studní a 3 sledovaných vodovodech nebyl benzen a jeho deriváty zjištěny (mez stanovitelnosti odpovídá hodnotě 0,5 µg/l, limit benzenu 1 µg/l ). KHS je nadále v kontaktu s provozovateli vodovodů a úpravny vody Porubská brána, kteří zajišťují vzorkování vody surové.

Výsledky laboratorních analýz pitné vody lze nalézt na: Hustopeče nad Bečvou - havárie 28. 2. 2025

Výsledky laboratorních analýz pitné vody:

| Datum odběru | Odběrové místo č. | Limit (μg/l) | Nález (μg/l) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 3. 2025 | 1 | 1 | 0,9 | pro hodnocení podpůrně využito vyhlášky č. 252/2004 Sb. |
|  | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
| 7. 3. 2025 | 1 | 1 | 0,8 | pro hodnocení podpůrně využito vyhlášky č. 252/2004 Sb. |
|  | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
| 10. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
| 17. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
| 24. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
| 1. a 2. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |

npor. Bc. Petr Březina

| Krajské operační a informační středisko HZS Olomoucký kraj ¦ www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje |  |
| --- | --- |
|  | T: +420 950 770 010 M: +420 725 132 535 E: olk.kopis@hzscr.cz A: HZS Olomoucký kraj Schweitzerova 524/91, Olomouc |